Akcijski program za Bosnu i Hercegovinu 2016

Tehnička pomoć za izradu

planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu

Ugovor br. 2020/417-391: EuropeAid/140308/DH/SER/BA

Aneks 3.2. Pregled predloženih mjera u Neposrednom slivu rijeke Save - UoM 1

Projekat financira

Evropska unija

Projekt implementira konzorcij pod vodstvom SUEZ Consulting (SAFEGE)

| Aneks 3.2. Pregled predloženih mjera u Neposrednom slivu rijeke Save - UoM 1 |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta: | Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu |
| Ugovor br.: | 2020/417-391 |
| Izvođač: | SAFEGE SAS, u konzorciju sa Alter International Engineering and Consulting Services Co, i Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka |
| Adresa: | La Benevolencija 8, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Tel: +387 33 846 162 E-mail: nijaz.lukovac@suezconsulting,rs |

Kontrolni list

| Revizija | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum | Avgust 2022 | Septembar 2022 |  |  |
| Detalji | Nacrt | Nacrt |  |  |
| Pripremio | Projektni tim | Projektni tim |  |  |
| Provjerio | Nijaz Lukovac | Nijaz Lukovac |  |  |
| Odobrio | Željko Tmušić | Željko Tmušić |  |  |

Izjava o odricanju od odgovornosti

Ovaj izvještaj je izrađen u okviru projekta koji financira Evropska unija. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost konzorcijuma koji predvodi SUEZ Consulting (SAFEGE) i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.

- SADRŽAJ

1	OSNOVNE INFORMACIJE	3

1.1	Pristup analizi	3

1.2	Pregled razmatranih pozicija	5

2	ANALIZA I PRIJEDLOG MJERA	7

2.1	APSFR ID 31 – Tinja-Srebrenik	7

2.1.1	Pozicija 31-1	8

2.1.2	Pozicija 31-2	9

2.1.3	Pozicija 31-3	10

2.1.4	Pozicija 31-4	11

2.1.5	Pozicija 31-5	12

2.1.6	Pozicija 31-6	13

2.1.7	Pozicija 31-7	14

2.1.8	Pozicija 31-8	15

2.1.9	Pozicija 31-9	16

2.1.10	Pozicija 31-10	17

2.1.11	Pozicija 31-11	18

2.1.12	Pozicija 31-12	19

2.1.13	Pozicija 31-13	21

2.1.14	Pozicija 31-14	22

2.1.15	Pozicija 31-15	23

2.1.16	Pozicija 31-16	24

2.1.17	Pozicija 31-17	25

2.1.18	Pozicija 31-18	26

2.1.19	Pozicija 31-19	27

2.1.20	Pozicija 31-20	28

2.2	APSFR ID 44 – Vučkovici - Gradačac	29

2.2.1	Pozicija 44-1	30

2.2.2	Pozicija 44-2	31

2.2.3	Pozicija 44-3	32

# OSNOVNE INFORMACIJE

U okviru projekta „Tehnička pomoć za izradu Planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu“ izrađen je Plan upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH. Ovaj dokument predstavlja Aneks Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH i daje pregled predloženih mjera u Neposrednom slivu rijeke Save u FBiH.

## Pristup analizi

Izradi ovog dokumenta pristupilo se analizom rezultata mapa rizika i opasnosti od poplava za razmatrano područje. U neposrednom slivu rijeke Save u FBiH nalazi se 7 APSFR područja, od kojih 3 nisu modelirana i nemaju izrađene mape opasnosti i rizika od poplava. Za dva APSFR područja (ID1 i ID 2) korišten je model Save za maj 2014. godine. Detaljan prikaz dat je u narednoj tabeli.

Tabela 1 Pregled APSFR područja u neposrednom slivu rijeke Save

| APSFR ID | Tip | Entitet | Općina | Poplavno područje | Vodotok | Kategorija | Riječni bazen | PPPR klasifikacija | Indeks rizika (4.7 ODV) | Kod poteza hidrauličkog modela |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F | FBiH | Brčko, Domaljevac-Šamac, Donji Žabar, Odžak, Orašje | Srednja Posavina | Tolisa, Leskovac, Smrdulja | I, II | Neposredni sliv Save | IV |  | Sava Maj 2014 (ISRBC) |
| 2 | F | FBiH | Odžak | Odžačka Posavina | Sava, Srnotača | I, II | Neposredni sliv Save | IV |  | Sava Maj 2014 (ISRBC) |
| 34 | H | FBiH | Srebrenik | Tinja - Srebrenik | Tinja | I | Neposredni sliv Save | IV | 5.8 | SAV_TINJ_P02 |
| 44 | H | FBiH | Gradačac | Vučkovici - Gradačac | Mala Tinja | II | Neposredni sliv Save | III | 2.0 | SAV_MAT_P02 |
| 56 | H | FBiH | Odžak | Nevoljice | Topolovac potok | II | Neposredni sliv Save | III | - | Nije modelirano |
| 65 | H | FBiH | Odžak | Vrbovac | Vrbovac | II | Neposredni sliv Save | III | - | Nije modelirano |
| 66 | H | FBiH | Odžak | Posavska mahala | Bezimeni potok | II | Neposredni sliv Save | III | - | Nije modelirano |

Ulazni podaci za analizu:

- Rasteri dubina za Q100 (generalno), Rasteri dubina za Q500 (naseljenija područja) i Rasteri dubina za Q20 (poljoprivredna područja).

- Mapa rizika od poplava (Stanovništvo, Ekonomija, Kulturno historijski objekti, Zaštićena područja, IPPC i Kombinirani rizik)

- Ortofoto karte

- APSFR poligoni

- Shape file sa planiranim i provedenim mjerama nakon 2018. godine

- Projektna dokumentacija za pojedine planirane mjere

Na osnovu navedenih ulaznih podataka, izvršena je analiza poplavljenih područja na kojim postoji jedan ili više rizika po različitim prethodno navedenim kategorijama, te prijedlog mjera kojim bi se rizik eliminirao ili ublažio. Redoslijed pozicija za analizu definiran je prateći tok rijeke nizvodno. Mjere su usvojene uz konsultaciju sa nadležnim institucijama (AVP rijeke Save).

U nastavku je dat pregled analiziranih pozicija po APSFR.

## Pregled razmatranih pozicija

Na osnovu navedenih ulaznih podataka, izvršena je analiza na 23 pozicije odnosno plavljenih područja unutar APFSR-ova.

Tabela 2 Pregled razmatranih pozicija na APSFR-ovima u neposrednom slivu rijeke Save

| APSFR ID | Vodotok | Pozicija | Stanje poplavnog rizika | Prijedlog mjere | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Tinja | 31-1 | Rubno ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubina do 0,35 m za Q100. | Implementacija sanacije obale rijeke Tinje na lokaciji buduće industrijske zone u Srebreniku | Postojeći projekat |
|  |  | 31-2 | Ugrožene kuće uz rijeku, dubine od 0,2 do 0,6 m za Q100. | Živjeti sa poplavama* |  |
|  |  | 31-3 | Ugrožen privredni objekat i lokalni put uz rijeku, dubine do 0,25 m za Q100. | Nisu potrebne mjere |  |
|  |  | 31-4 | Ugrožene kuće uz rijeku, dubina do 0,3 m za Q100 | Mjera 1: Živjeti sa poplavama Mjera 2: Čišćenje korita rijeke |  |
|  |  | 31-5 | Ugrožene kuće uz rijeku, dubina do 0,8 m za Q100. | Nadvišenje postojećeg nasipa, dužine 180 m | Postojeći projekat |
|  |  | 31-6 | Ugrožene kuće uz rijeku, dubina do 0,8 m za Q100. | Živjeti sa poplavama* |  |
|  |  | 31-7 | Ugrožen kamenolom Jablan, dubine do 1,0 m za Q100 | Nisu potrebne mjere |  |
|  |  | 31-8 | Ugrožene kuće uz rijeku, dubine do 0,3 m za Q100. | Živjeti sa poplavama* |  |
|  |  | 31-9 | Rubno zahvaćene kuće uz rijeku, dubine do 0,15 m za Q100. | Nisu potrebne mjere |  |
|  |  | 31-10 | Ugrožene kuće uz rijeku i lokalni put, dubine od 0,1 do 0,7 m za Q100. | Nadvišenje postojećeg nasipa, dužine 120 m i 60c m visine |  |
|  |  | 31-11 | Ugrožene kuće uz rijeku, dubine do 0,4 m za Q100. | Živjeti sa poplavama* |  |
|  |  | 31-12 | Ugrožene kuće uz rijeku, dubine do 0,5 m za Q100. | Mjera 1: Živjeti sa poplavama Mjera 2: Implementacija uređenja obala rijeke, dužine 150 m | Na razmatranoj poziciji korito je uređeno nizvodno od mosta kod džamije, dok je na uzvodnoj dionici na lijevoj obali izgrađen nasip bez projekta. Za potez uzvodno od mosta je urađena projektna dokumentacija uređenja obe obale |
|  |  | 31-13 | Ugrožene kuće uz rijeku, dubine do 1,0 m za Q100. | Živjeti sa poplavama* |  |
|  |  | 31-14 | Ugrožene kuće uz rijeku, dubine od 0,6 do 1,0 m za Q100. | Nisu potrebne mjere | Na razmatranoj poziciji izvršena je regulacija rijeke Tinje 2020. g, dužine cca 1300 m (mjera obuhvata dvije pozicije 31-14 i 31-15) |
|  |  | 31-15 | Ugrožen privredni objekat uz rijeku, dubine od 0,2 do 0,5 m za Q100. | Nisu potrebne mjere | Na razmatranoj poziciji izvršena je regulacija rijeke Tinje 2020. g, dužine cca 1300 m (mjera obuhvata dvije pozicije 31-14 i 31-15) |
|  |  | 31-16 | Ugrožen lokalni put uz rijeku, dubine do 0,15 m za Q100. | Nisu potrebne mjere |  |
| 31 | Tinja | 31-17 | Rubno zahvaćena kuća uz rijeku, dubine od 0,3 do 0,4 m za Q100. | Nisu potrebne mjere |  |
|  |  | 31-18 | Ugrožene kuće uz rijeku, dubine do 0,8 m za Q100. | Implementacija postojećeg projekta uređenja riječne obale cca 750 m visine | Postojeći projekat |
|  |  | 31-19 | Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,35 do 2,0 m za Q100. | Živjeti sa poplavama* |  |
|  |  | 31-20 | Ugrožen lokalni put uz rijeku, dubine od 0,8 do 1,0 m za Q100. | Nisu potrebne mjere |  |
| 44 | Mala Tinja | 44-1 | Na razmatranoj poziciji nema rizika za stanovništvo i ekonomiju, identifikovano je plavljenje lokalnog puta. | Nisu potrebne mjere |  |
|  |  | 44-2 | Blago zahvaćene kuće, male dubine | Nisu potrebne mjere |  |
|  |  | 44-3 | Na razmatranoj poziciji nema rizika za stanovništvo i ekonomiju, identifikovano je djelomično plavljenje lokalnog puta. | Nisu potrebne mjere |  |
| 1 | Tolisa, Leskovac, Smrdulja | - | - | - | Korišten hidraulički model Sava maj 2014 (ISRBC) |
| 2 | Sava, Srnotača | - | - | - | Korišten hidraulički model Sava maj 2014 (ISRBC) |

*Živjeti sa poplavama - karakteriše područja u kojima se poplava ne može spriječiti, ali mogu se smanjiti njeni štetni  efekti – ljudske žrtve i materijalna šteta. U takvim područjima, potrebno je adaptirati objekat na moguće poplave što podrazumijeva: oblaganje prizemnog/podrumskog dijela objekta vodonepropusnim materijalom (različite vrste obloga, hidroizolacioni premazi, keramičke pločice) kao i podizanje instalacija iznad očekivanog nivoa plavljenja (npr. 1,5 m). Potrebno je pripremiti zaštitne ploče za vrata ili alternativna jeftina rješenja (vreće pijeska, streč plastična folija i sl.) koja mogu spriječiti ulazak vode kroz vanjske otvore. Potrebno je instalirati nepovratni ventil na glavni kanalizacioni odvod kako bi se spriječilo vraćanje kanalizacione vode u objekat tokom perioda poplave i očistiti kanale i odvode u naselju. Zatvoriti šahtove i druge otvore na tlu. Predlaže se osiguranje imovine od poplava. Predlaže se izgradnja individualne zaštite oko objekta (betonska/ zidana ograda, zemljani nasip) ili priprema materijala za njeno postavljanje za slučaj potrebe (privremene barijere: vreće i pijesak). Predlaže se da se važni dokumenti, dragocijenosti i fotografije odlažu u plastičnim folijama u prostorijama na višem spratu. Također, namještaj, električne uređaje i druge stvari i vrijednosti bi bilo dobro premjestiti na gornji sprat objekta. Predlaže se da se motorna vozila prevezu na najbliža uzvišenja do kojih voda ne može prodrijeti. Također, od izuzetnog značaja je i praćenje medijskih objava i uputstva službe za zaštitu i spašavanje o nadolazećim poplavama.

# ANALIZA I PRIJEDLOG MJERA

## APSFR ID 31 – Tinja-Srebrenik

Poplavno područje: Tinja-Srebrenik

Vodotok: Tinja

Indeks rizika: 5,8

Br. identifikovanih pozicija: 20

Klasa vodnog tijela: 3 – umjereno izmijenjeno

Aplikacija člana 4.7 ODV: Da

Slika 1 Pregled pozicija za daljnu analizu za APSFR ID 31

### Pozicija 31-1

Lokacija: Općina Srebrenik, naseljeno mjesto Tinja Gornja

Analiza rizika od poplava: ne postoji visok rizik za stanovništvo i ekonomiju

Slika 2 Pregled rastera dubine, rizika za stanovništvo

Komentar: Rubno ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubina do 0,35 m za Q100. Na desnoj obali rijeke Tinje na razmatranoj poziciji planirana je buduća industrijska zona. Izgrađen je pristupni most prema industrijskoj zoni, te na zahtjev Općine Srebrenik urađena i regulacija rijeke u dužini cca 100 metara na lokaciji mosta (2019. godina). Izrađena je i projektna dokumentacija uređenja korita rijeke Tinje na lokaciji buduće industrijske zone u općini Srebrenik.

Slika 3 Položaj sanacije obale rijeke Tinje na lokaciji buduće industrijske zone u Srebreniku

Mjera: Implementacija sanacije obale rijeke Tinje na lokaciji buduće industrijske zone u Srebreniku (položaj mjere označen ljubičastom linijom na slici iznad)

Cijena: 830.000,00 EUR

### Pozicija 31-2

Lokacija: Općina Srebrenik, naseljeno mjesto Tinja Gornja

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za stanovništvo

Slika 4 Pregled rastera dubine i rizika za stanovništvo

Komentar: Ugrožene kuće uz rijeku, dubine od 0,2 do 0,6 m za Q100. Budući da se radi o pojedinačnim kućama i objektima, izgradnju vodozaštitnih objekata treba preporučiti vlasnicima.

Mjera: Živjeti sa poplavama

Cijena: 100.000,00 EUR

### Pozicija 31-3

Lokacija: Općina Srebrenik, naseljeno mjesto Tinja Donja, kod stadiona

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za ekonomiju

Slika 5 Pregled rastera dubine i rizika za ekonomiju

Komentar: Ugrožen privredni objekat i lokalni put uz rijeku, dubine do 0,25 m za Q100.

Mjera: Mjere nisu potrebne

Cijena:	0 EUR

### Pozicija 31-4

Lokacija: Općina Srebrenik, naseljeno mjesto Tinja Donja

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za stanovništvo

Slika 6 Pregled rastera dubine i rizika za stanovništvo

Komentar: Ugrožene kuće uz rijeku, dubina do 0,3 m za Q100.

Mjera:

Mjera 1: Živjeti sa poplavama

Mjera 2: Čišćenje korita rijeke

Cijena:

Mjera 1: 60.000,00 EUR

Mjera 2: 85.000,00 EUR

### Pozicija 31-5

Lokacija: Općina Srebrenik, naselje Podpeć, kod džamije

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za stanovništvo

Slika 7 Pregled rastera dubine i rizika za stanovništvo

Komentar: Ugrožene kuće uz rijeku, dubina do 0,8 m za Q100. Na razmatranoj poziciji postoji projekat nadvišenja nasipa u dužini od 180 m.

Slika 8 Prostorni prikaz predložene mjere

Mjera: Nadvišenje postojećeg nasipa, dužine 180 m (položaj označen ružičastom linijom na slici iznad)

Cijena: 20.000,00 EUR

### Pozicija 31-6

Lokacija: Općina Srebrenik, naseljeno mjesto Gornji Podpeć, uzvodno od kamenoloma Jata

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za stanovništvo

Slika 9 Pregled rastera dubine i rizika za stanovništvo

Komentar: Ugrožene kuće uz rijeku, dubina do 0,8 m za Q100. Budući da se radi o pojedinačnim kućama i objektima, izgradnju vodozaštitnih objekata treba preporučiti vlasnicima.

Mjera: Živjeti sa poplavama

Cijena: 40.000,00 EUR

### Pozicija 31-7

Lokacija: Općina Srebrenik, naselje Bjelave, kod kamenoloma Jablan

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za ekonomiju

Slika 10 Pregled rastera dubine i rizika za stanovništvo

Komentar: Ugrožen kamenolom Jablan, dubine do 1,0 m za Q100.

Mjera: Nisu potrebne mjere

Cijena: 0 EUR

### Pozicija 31-8

Lokacija: Općina Srebrenik, naseljeno mjesto Duboki Potok, naselje Bjelave, kod džamije

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za ekonomiju

Slika 11 Pregled rastera dubine i rizika za stanovništvo

Komentar: Ugrožene kuće uz rijeku, dubine do 0,3 m za Q100. Budući da se radi o pojedinačnim kućama i objektima, izgradnju vodozaštitnih objekata treba preporučiti vlasnicima.

Mjera: Živjeti sa poplavama

Cijena: 30.000,00 EUR

### Pozicija 31-9

Lokacija: Općina Srebrenik, naselje Bjelave, kod kamenoloma

Analiza rizika od poplava: ne postoji visok rizik za stanovništvo

Slika 12 Pregled rastera dubine i rizika za stanovništvo

Komentar: Rubno zahvaćene kuće uz rijeku, dubine do 0,15 m za Q100.

Mjera: Nisu potrebne mjere

Cijena: 0 EUR

### Pozicija 31-10

Lokacija: Općina Srebrenik, naseljeno mjesto Duboki Potok, nizvodno od džamije

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za stanovništvo

Slika 13 Pregled rastera dubine i rizika za stanovništvo

Komentar: Ugrožene kuće uz rijeku i lokalni put, dubine od 0,1 do 0,7 m za Q100.

Slika 14 Prostorni prikaz predložene mjere

Mjera: Nadvišenje postojećeg nasipa, dužine 120 m i 60c m visine (položaj označen ružičastom linijom na slici iznad)

Cijena: 10.000,00 EUR

### Pozicija 31-11

Lokacija: Općina Srebrenik, naseljeno mjesto Ljenobud

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za stanovništvo

Slika 15 Pregled rastera dubine i rizika za stanovništvo

Komentar: Ugrožene kuće uz rijeku, dubine do 0,4 m za Q100. Budući da se radi o pojedinačnim kućama i objektima, izgradnju vodozaštitnih objekata treba preporučiti vlasnicima.

Mjera: Živjeti sa poplavama

Cijena: 20.000,00 EUR

### Pozicija 31-12

Lokacija: Općina Srebrenik, naseljeno mjesto Srebrenik

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za stanovništvo

Slika 16 Pregled rastera dubine i rizika za stanovništvo

Komentar: Ugrožene kuće uz rijeku, dubine do 0,5 m za Q100. Na ovoj lokaciji korito je uređeno nizvodno od mosta kod džamije, dok je na uzvodnoj dionici na lijevoj obali izgrađen nasip bez projekta. Za potez uzvodno od mosta je urađena projektna dokumentacija uređenja obe obale. U budućnosti predvidjeti novu hidrauličku analizu dionice korita rijeke Tinje na navedenoj dionici na osnovu snimanja detaljnije geometrije korita.

Slika 17 Prostorni prikaz predložene mjere

Mjera:

Mjera 1: Živjeti sa poplavama

Mjera 2: Implementacija uređenja obala rijeke, dužine 150 m (položaj označen plavom linijom na slici iznad)

Cijena:

Mjera 1: 90.000,00 EUR

Mjera 2: 200.000,00 EUR

### Pozicija 31-13

Lokacija: Općina Srebrenik, naseljeno mjesto Srebrenik, nizvodno od ušća Slanske rijeke u Tinju

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za stanovništvo

Slika 18 Pregled rastera dubine i rizika za stanovništvo

Komentar: Ugrožene kuće uz rijeku, dubine do 1,0 m za Q100. Na razmatranoj poziciji korito rijeke Tinje je uređeno. U budućnosti predvidjeti novu hidrauličku analizu dionice korita sa detaljnim snimanjem geometrije korita).

Mjera: Živjeti sa poplavama

Cijena: 190.000,00 EUR

### Pozicija 31-14

Lokacija: Općina Srebrenik, nizvodno od mosta u ul. Bajazita Kešetovića

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za stanovništvo

Slika 19 Pregled rastera dubine i rizika za stanovništvo

Komentar: Ugrožene kuće uz rijeku, dubine od 0,6 do 1,0 m za Q100. Na razmatranoj poziciji izvršena je regulacija rijeke Tinje 2020. g, dužine cca 1300 m i ukupne cijene 818.080,00 EUR (položaj implementirane mjere označen plavom linijom na slici ispod).

Slika 20 Prostorni prikaz implementirane mjere

Mjera: Nisu potrebne mjere

Cijena: 0 EUR

Napomena: Implementirana mjera regulacije rijeke Tinje zahvata dvije pozicije 31-14 i 31-15.

### Pozicija 31-15

Lokacija: Općina Srebrenik, kod klaonice „Bašić“

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za ekonomiju

Slika 21 Pregled rastera dubine i rizika za ekonomiju

Komentar: Ugrožen privredni objekat uz rijeku, dubine od 0,2 do 0,5 m za Q100. Na razmatranoj poziciji izvršena je regulacija rijeke Tinje 2020. g, dužine cca 1300 m i ukupne cijene 818.080,00 EUR (položaj implementirane mjere označen plavom linijom na slici ispod).

Slika 22 Prostorni prikaz implementirane mjere

Mjera: Nisu potrebne mjere

Cijena: 0 EUR

Napomena: Implementirana mjera regulacije rijeke Tinje zahvata dvije pozicije 31-14 i 31-15.

### Pozicija 31-16

Lokacija: Općina Srebrenik, naselje Ježinac

Analiza rizika od poplava: ne postoji visok rizik za ekonomiju

Slika 23 Pregled rastera dubine i rizika za ekonomiju

Komentar: Ugrožen lokalni put uz rijeku, dubine do 0,15 m za Q100.

Mjera: Nisu potrebne mjere

Cijena: 0 EUR

### Pozicija 31-17

Lokacija: Općina Srebrenik, naselje Špionica Centar, nizvodno od željezničkog mosta

Analiza rizika od poplava: ne postoji visok rizik za stanovništvo

Slika 24 Pregled rastera dubine i rizika za stanovništvo

Komentar: Rubno zahvaćena kuća uz rijeku, dubine od 0,3 do 0,4 m za Q100.

Mjera: Nisu potrebne mjere

Cijena: 0 EUR

### Pozicija 31-18

Lokacija: Općina Srebrenik, naselje Špionica Centar, most kod prodavnice Bingo

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za stanovništvo

Slika 25 Pregled rastera dubine i rizika za stanovništvo

Komentar: Ugrožene kuće uz rijeku, dubine do 0,8 m za Q100. Dionica nizvodno od mosta kod Binga je preventivno očišćena 2021.godine za cca 56.000,00 EUR. Veliki problem na nizvodnoj dionici je uliv lokalnog potoka pod nepovoljnim uglom pri čemu uslijed uspora Tinje plavi okolne objekte u naselju.

Na razmatranoj poziciji postoji projekat uređenja korita za dionicu uzvodno od mosta kod Binga sve do željezničkog mosta.

Slika 26 Prostorni prikaz planirane mjere

Mjera: Implementacija postojećeg projekta uređenja riječne obale cca 750 m visine (položaj označen ružičastom linijom na slici iznad)

Cijena: 1.100.000,00 EUR

### Pozicija 31-19

Lokacija: Općina Srebrenik, naseljeno mjesto Gornji Hrgovi, naselje Ormanica, kod hotela Orion

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za stanovništvo i ekonomiju

Slika 27 Pregled rastera dubine i rizika za stanovništvo i ekonomiju

Komentar: Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,35 do 2,0 m za Q100. Budući da se radi o pojedinačnim kućama i objektima, izgradnju vodozaštitnih objekata treba preporučiti vlasnicima.

Mjera: Živjeti sa poplavama

Cijena: 20.000,00 EUR

### Pozicija 31-20

Lokacija: Općina Srebrenik, naselje Ormanica, nizvodno od hotela Orion

Analiza rizika od poplava: ne postoji visok rizik za stanovništvo i ekonomiju

Slika 28 Pregled rastera dubine i rizika za ekonomiju

Komentar: Ugrožen lokalni put uz rijeku, dubine od 0,8 do 1,0 m za Q100.

Mjera: Nisu potrebne mjere

Cijena: 0 EUR

## APSFR ID 44 – Vučkovici - Gradačac

Poplavno područje: Vučkovici - Gradačac

Vodotok: Mala Tinja

Indeks rizika: 2,0

Broj identifikovanih pozicija: 3

Klasa vodnog tijela: 1 – prirodno

Aplikacija člana 4.7 ODV: Ne

Slika 29 Pregled pozicija za daljnu analizu za APSFR ID 44

### Pozicija 44-1

Lokacija: Općina Gradačac, naseljeno mjesto Srnice, kod osnovne škole „Mehmed beg Kapetanović Ljubušak“

Analiza rizika od poplava: ne postoji rizik za stanovništvo i ekonomiju

Slika 30 Pregled rastera dubine i rizika za stanovništvo

Komentar: Na razmatranoj poziciji nema rizika za stanovništvo i ekonomiju, identifikovano je plavljenje lokalnog puta i ne predlažu se mjere.

Mjera: Nisu potrebne mjere

Cijena: 0 EUR

### Pozicija 44-2

Lokacija: Općina Gradačac, naseljeno mjesto Srnice, kod osnovne škole „Mehmed beg Kapetanović Ljubušak“

Analiza rizika od poplava: ne postoji rizik za stanovništvo i ekonomiju

Slika 31 Pregled rastera dubine i rizika za stanovništvo

Komentar: Blago zahvaćene kuće, male dubine, mjere nisu potrebne

Mjera: Nisu potrebne mjere

Cijena: 0 EUR

### Pozicija 44-3

Lokacija: Općina Gradačac, naseljeno mjesto Srnice, kod benzinske stanice „Mat-Trade“

Analiza rizika od poplava: ne postoji rizik za stanovništvo i ekonomiju

Slika 32 Pregled rastera dubine i rizika za stanovništvo

Komentar: Na razmatranoj poziciji nema rizika za stanovništvo i ekonomiju, identifikovano je djelomično plavljenje lokalnog puta i ne predlažu se mjere.

Mjera: Nisu potrebne mjere

Cijena: 0 EUR